I-04 OPERE MURARIE

Murature di pietrame e miste - Murature di blocchetti - Murature di mattoni - Tramezzi in gesso e cartongesso o Contropareti controrivestimenti cassonetti - Tamponamenti di facciata in cls prefabbricato - Murature a cassa vuota e di cortina - Opere varie in muratura

Le murature o tramezzi in genere devono essere eseguiti nelle dimensioni tipo, e con l'impiego delle malte come da prescrizioni del Capitolato d'Appalto, e della Direzione Lavori. I materiali sani devono essere nuovi, sani, interi, esclusi gli elementi rotti per le ammorsature; le malte devono essere del tipo e dosaggio prescritto.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione.

La muratura procederà a filari allineati, coi piani di posa normali alle superfici viste o come altrimenti prescritto.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.

Murature in pietrame a secco:

Dovranno essere eseguite con pietre ridotte col martello alla forma più che sia possibile regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda.  Le pietre saranno collocate in opera in modo che si colleghino perfettamente fra loro, scegliendo per i paramenti quelle di maggiori dimensioni, non inferiori a cm. 20 di lato, e le più adatte per il miglior combaciamento, onde supplire così con l'accuratezza della costruzione alla mancanza di malta.

Si eviterà sempre la ricorrenza delle connessure verticali.  Nell'interno della muratura si farà uso di scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra e pietra.

La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controriva comunque isolati sarà sempre coronata da uno strato di muratura in malta di altezza non minore di cm. 30 che sarà pagata con il relativo prezzo di tariffa.

A richiesta della Direzione Lavori vi si dovranno eseguire anche opportune feritoie regolari e regolarmente disposte, anche a più ordini, per lo scolo delle acque.

a) Muratura a getto "a sacco" per fondazioni.

Questa muratura risulterà composta di scheggioni di pietra e malta grossa, questa ultima in proporzione non minore di me. 0,45 per metro cubo di muratura.

La muratura sarà eseguita facendo gettate alterne entro i cavi di fondazione di scheggioni di pietra e malta fluida, assestando e spianando regolarmente a mano gli strati ogni 40 cm. di altezza riempendo accuratamente i vuoti con materiale minuto e distribuendo la malta in modo di ottenere strati regolari di muratura, in cui le pietre dovranno essere completamente rivestite di malta.

La gettata dovrà essere abbondantemente rifornita di acqua in modo che la malta penetri in tutti gli interstizi; tale operazione sarà aiutata con beveroni di malta molto grassi.

La muratura dovrà risultare ben costipata ed aderente alle pareti dei cavi, qualunque sia la forma degli stessi.

b) la muratura in pietrame lavorata a mano sarà eseguita con scapoli di pietrame, delle maggiori dimensioni consentite dalla grossezza della massa muraria, spianati nei piani di posa ed allettati con malta.

Le pietre, prima di essere collocate in opera, saranno diligentemente ripulite delle sostanze terrose, ed ove occorra a giudizio della D.L., accuratamente lavate.  Saranno in ogni modo bagnate preventivamente, essendo proibito  eseguire la bagnatura dopo di averle disposte sul letto di malta.

Tanto le pietre quanto le malte saranno collocate a sito seguendo le migliori regole dell'arte, in modo da costituire una massa perfettamente compatta nella quale le pietre, ben battute col martello, risultino concatenate tra loro, e rivestite da ogni parte di malta, senza alcun interstizio.

La costruzione delle murature dovrà progredire a strati orizzontali di conveniente altezza concatenati nel senso della grossezza del muro, disponendo successivamente ed alternativamente una pietra trasversale (di punta) dopo ogni due pietre in senso longitudinale, allo scopo di ben legare la muratura anche nel senso della grossezza.

Dovrà sempre evitarsi la corrispondenza delle connessure tra due corsi consecutivi.  Gli spazi vuoti che verranno a formarsi per le irregolarità delle pietre verranno riempiti con piccole pietre che non si tocchino mai a secco e non lascino mai spazi vuoti, colmando con malta tutti gli interstizi.

Nelle murature senza speciale paramento si impiegheranno per le facce viste le pietre di maggiori dimensioni, con le facce esterne rese piane e regolari in modo da costituire un paramento rustico a faccia vista e si disporranno negli angoli le piastre più grosse e regolari.

Qualora la muratura avesse un rivestimento esterno dovrà predisporsi e ottenersi, con opportuni accorgimenti, il concatenamento perfetto col detto rivestimento nonostante la diversità delle due strutture.

Le facce viste delle murature in pietrame che non debbono essere intonacate o comunque rivestite saranno sempre rabboccate diligentemente con malta mezzana.

La muratura mista di pietrame e mattoni dovrà progredire a strati orizzontali intercalando un doppio ricorso di mattoni alla distanza di ml. 0,85 da asse ad asse, ricorsi che dovranno essere estesi a tutta  grossezza del muro e disposti secondo piani orizzontali.

Nelle murature miste per fabbricati, oltre i filari suddetti si debbono costruire in mattoni tutti gli angoli i quali dovranno avere le dimensioni di 0,30 x 0,45, gli spigoli dei muri, i pilastri, i risalti, e le incassature qualsiasi, spallette e squarci delle aperture di porte e finestre, i parapetti delle finestre, gli archi di scarico e le volte, le piattabande di dimensione adeguata alla luce del vano, l'ossatura delle cornici le canne da fumo, di aerazione e i condotti in genere e qualunque altra parte di muro alla esecuzione della quale non si prestasse il pietrame, in conformità delle prescrizioni che darà la Direzione dei lavori all'atto esecutivo.

Il collegamento delle due differenti strutture dovrà essere fatto nel miglior modo possibile e nel senso tanto orizzontale che verticale.

Per le facce viste delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione lavori, potrà essere prescritta la esecuzione delle seguenti lavorazioni:

-con pietra rasa ad opera incerta;

-con pietra squadrata a corsi regolari.

Nel paramento ad opera incerta (opus incertum) il pietrame dovrà essere scelto diligentemente fra i migliore e la sua faccia vista dovrà essere ridotta a superficie approssimativamente piana; le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare alla prova del regolo rientranze sporgenze maggiori di mm. 25.  Le facce di posa o combaciamento delle pietre dovranno essere spianate ed adattate in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti i giunti per una rientranza non minore di cm. 8.

La rientranza totale delle pietre di paramento non dovrà essere mai minore di m. 0,25 e nelle connessure esterne dovrà essere ridotto al minimo possibile l'uso delle scaglie.

Nel paramento a corsi regolari i conci dovranno essere perfettamente piani e squadrati, con la facci vista rettangolare, lavorati a grana ordinaria, essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del medesimo corso, e qualora i vari corsi non avessero eguale altezza, questa dovrà essere disposta i ordine decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori, con differenza però fra due corsi successivi noi maggiore di 5 cm.

Nel paramento a corsi regolari, non sarà mai tollerato l'impiego di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovrà avvenire per almeno un terzo della loro rientranza sulle facce di posa, e non potrà essere mai minore di cm. 10 nei giunti verticali.  L'altezza minima dei corsi non dovrà mai essere minore di cm. 20.

Per tutti i tipi di paramento le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di punta in modo d assicurare il collegamento col nucleo interno della muratura.

Le connessure delle facce di paramento dovranno essere accuratamente stuccate quando la malta avrà fatto convenientemente presa.

In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovrà essere fatta raschiando, preventivamente le connessure fino a conveniente profondità per purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualunque altra materia estranea, lavandole con abbondante acqua e riempendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualità prescritta, curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature.

| Numero d'ordine | ## Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MURATURE DI PIETRAME E MISTE |  |  |
| I-04-01 | Muratura per opere di fondazione formata da scheggioni di pietrame di tufo, o di natura calearea, o di natura silicea, gettati a sacco con malta, retta o curva, di qualsiasi spessore, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: |  |  |
|  | a) con malta bastarda formata da un volume di calce, tre di sabbia, e q.li 1 di cemento | mc | 55,57 |
|  | b) con malta di cemento e sabbia a q.li 3 | mc | 58,67 |
| I-04-02 | Muri di pietrame a secco, lavorati a filo con eventuale scarpa: |  |  |
|  | a) con scheggioni di tufo | mc | 52,11 |
|  | b) con scheggioni di natura calcarea | mc | 53,35 |
|  | c) con scheggioni di natura silicea | mc | 55,57 |
| I-04-03 | Muratura per opere in profondità (entro cavi), formata da scheggioni di tufo e malta, retta o centinata, di qualsiasi spessore, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni onere inerente alla profondità dei cavi, all'ingombro delle armature, all'eventuale presenza di acqua, |  |  |
|  | ammorsature, spigoli, riseghe. | mc | 104,79 |
|  | a) idem come sopra, ma con pietrame di proprietà dell'Amministrazione | mc | 69,36 |
| I-04-04 | Muratura per opere fuori terra, formata da scheggioni di tufo, o di pietrame calcareo o arenario sbozzato a martello e molta di cemento, retti o centinata, di qualsiasi spessore, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni onere, ammorsature, spigoli, riseghe: |  |  |
|  | a) con scheggioni di tufo: | mc | 126,64 |
|  | b) con scheggioni di natura calcarea: | mc | 189,90 |
|  | c) con scheggioni di natura silicea: | mc | 201,93 |
|  | d) con pietrame di proprietà dell'Amministrazione: | mc | 113,78 |
| I-04-05 | Muratura mista per qualsiasi tipo di lavoro, idem come voce I-4-04, ma con doppio ricorso di mattoni pieni posti ad interesse compreso tra 0,60 e 0,80 m. estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinaia, di qualsiasi spessore, compreso l'esecuzione, in mattoni o calcestruzzo, di spalletta, spigoli, riseghe, ecc. nonchè quanto necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso eventuali piattabande e architravi da valutarsi a parte. |  |  |
|  | a) con scheggioni di tufo | mc. | 139,39 |
|  | b) con scheggioni di natura calcarea | mc. | 201,93 |
|  | c) con scheggioni di natura silicea | mc. | 214,74 |
| I-04-06 | Compenso alla muratura di pietrame se eseguita con paramento a faccia vista eseguita ad opera incerta (opus incertum), a pietra rasa e a teste scoperte, compreso l'onere della cernita e squadratura del pietrame, pulitura, stuccatura dei giunti con malta composta da cemento tipo |  |  |
|  | 325 a q.li 6.00 al mc. di sabbia, da applicarsi alla superficie del paramento | mq | 25,25 |
| I-04-07 | Compenso alla muratura di pietrame per faccia vista con sola stilatura incassata dei giunti con malta cementizia a q.li 6,00, compreso profilatura, eventuali tagli e scalpellature, da applicarsi |  |  |
|  | alla superficie del paramento | mq | 8,21 |
|  | a) per sabbiatura di paramenti murari o volte di qualsiasi genere | mq | 3,20 |
|  | MURATURA DI BLOCCHETTI |  |  |
| I-04-08 | Muratura di tufì duri a due paramenti |  |  |
|  | a) di qualsiasi spessore con un nucleo interno di scheggioni e malta di tufina con un tufo di |  |  |
|  | punta ogni due di lungo nello stesso corso e nello stesso paramento, da misurarsi vuoto per |  |  |
|  | pieno a compenso di squarci e piattabanda |  |  |
|  | Potenza | mc | 90,43 |
|  | Matera | mc | 83,67 |
|  | b) muratura come sopra ma senza nucleo |  |  |
|  | Potenza | mc | 85,06 |
|  | Matera | mc | 77,62 |
|  | c) muratura intrecciata a tufo per qualsiasi spessore con malta di tufina |  |  |
|  | Potenza | mc | 92,76 |
|  | Matera | mc | 84,39 |
|  | d) magistero lineare per i cantoni o spigoli di tufo |  |  |
|  | Potenza | ml | 1,55 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | Matera | ml | 1,50 |
|  | e) magistero per la lavorazione delle terze facce per squarci di porte e finestre quando la |  |  |
|  | muratura non viene misurata vuoto per pieno |  |  |
|  | Potenza | mq | 3,20 |
|  | Matera | mq | 2,89 |
|  | f) muratura con malta di tufi ad una o più teste per spessore di cm. 32 in opera comprese le |  |  |
|  | eventuali impalcature eseguite fino all'altezza di ml. 4,00 dal piano di calpestio ed ogni onere e magistero; misurata a v.p.p. |  |  |
|  | Potenza | mq | 32,49 |
|  | Matera | mq | 30,63 |
|  | g) muratura ad un solo tufo con malta di tufi a spessore di cm 26 (perpedagno) in opera |  |  |
|  | comprese le eventuali impalcature eseguite fino all'altezza di ml. 4,00 dal piano di calpestio |  |  |
|  | misurata a vp.p. |  |  |
|  | Potenza | mq | 24,79 |
|  | Matera | mq | 22,78 |
|  | h) muratura ad un solo tufo con malta di tufi a spessore di cm. 15 (a coltello) in opera comprese le eventuali impalcature eseguite fino all'altezza di ml. 4,00 dal piano di calpestio |  |  |
|  | misurata a vp.p. |  |  |
|  | Potenza | mq | 21,54 |
|  | Matera | mq | 19,32 |
|  | i) muratura di tufi segati, dello spessore di cm. 8-10 circa con malta di tufìna in opera |  |  |
|  | compreso eventuale impalcatura e ponti di servizio |  |  |
|  | Potenza | mq | 15,91 |
|  | Matera | mq | 14,56 |
|  | l) idem come al n. precedente, ma dello spessore di cm. 12 circa |  |  |
|  | Potenza | mq | 16,47 |
|  | Matera | mq | 15,18 |
|  | m) sovrapprezzo alle murature di cui ai numeri precedenti per l'impiego di malta cementizia o |  |  |
|  | bastarda in luogo di quella comune |  |  |
|  | Potenza | mc | 5,73 |
|  | Matera | mc | 5,06 |
|  | n) muratura di tompagnatura costituita da due pareti parallele con intercapedine dello spessore |  |  |
|  | complessivo di cm. 30-40 eseguita con murature previste alle lettere h) i) l) precedenti compreso la legatura delle due pareti, gli squarci, le piattabande dei vani, eventuali velette, compreso impalcature e ponti di servizio fino a m. 4 dal piano di calpestio. Misura v.p.p. Si valuta con i prezzi per le murature di cui agli articoli menzionati, e corrispondenti a quelli |  |  |
|  | impiegati per le pareti, aumentati del 25% | % | 25 |
|  | o) sovrapprezzo alle murature di cui alle lettere f) g) h) i) l) eseguiti per altezze oltre ml. 4,00 e |  |  |
|  | per ogni metro in più |  |  |
|  | Potenza | mq | 2,48 |
|  | Matera | mq | 2,48 |
| I-04-09 | Muratura di blocchetti forati in calcestruzzo di cemento normale vibrocompresso posti |  |  |
|  | in opera con malta cementizia, esclusi i cls armati e di riempimento: |  |  |
|  | a) fino a cm. 15 | mq | 20,86 |
|  | b) fino a cm. 20 | mq | 21,54 |
|  | c) fino a cm. 25 | mq | 22,78 |
|  | d) fino a cm. 30 | mq | 23,96 |
|  | e) fino a cm. 40 | mq | 26,29 |
|  | f) oltre i cm. 40 | mc | 72,92 |
| I-04-10 | Muratura in blocchi semipieni prefabbricati in calcestruzzo di cemento normale vibrocompresso del tipo "antisismico", con caratteristiche rispondenti alla normativa di cui al D.M. 16.1.1996, posti in opera con malta cementizia a qualsiasi altezza: |  |  |
|  | a) spessore cm. 30 | mq | 36,00 |
|  | b) spessore oltre i 30 cm. | mc | 105,51 |
| I-04-11 | Tramezzi di blocchetti di argilla espansa e cemento forati, compressi o vibrati posti in opera con malta cementizia, compreso l'eventuale taglio o suggellatura degli incastri a mura: |  |  |
|  | a) dello spessore di cm. 6 | mq | 13,94 |
|  | b) dello spessore di cm. 8 | mq | 14,56 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | c) dello spessore di cm. 12 | mq | 17,40 |
|  | d) dello spessore di cm. 15 | mq | 20,86 |
|  | e) dello spessore di cm. 20 | mq | 26,55 |
| I-04-12 | Murature in blocchi cavi prefabbricati di conglomerato di cemento e granulato di argilla espansa da intonacare, posti in opera con malta di cemento, compresi i relativi ponteggi ed eslcusi i calcestruzzi armati di riempimento: |  |  |
|  | a) fino a cm. 20 | mq | 27,22 |
|  | b) fino a cm. 30 | mq | 28,46 |
|  | c) fino a cm. 40 | mq | 32,49 |
|  | d) oltre i cm. 40 | mc | 83,67 |
| I-04-13 | Muratura in blocchi vibro - compressi di argilla espansa del tipo "Antisismico" con rapporto di foratura (area fori/area totale) non superiore a 0.40. in opera con malta cementizia, a qualsiasi altezza, compreso i ponteggi ed ogni altro onere e magistero: |  |  |
|  | a) dello spessore di cm. 30 | mq | 48,65 |
|  | b) dello spessore di cm. 45 | mq | 62,49 |
|  | c) dello spessore oltre cm. 45 | mc | 122,14 |
| I-04-14 | Muratura in blocchi come sopra ma con malta preconfezionata isolante del tipo "Lecamur" |  |  |
|  | a) dello spessore di cm. 30 | mq | 55,57 |
|  | b) dello spessore di cm. 45 | mq | 69,36 |
|  | MURATURA DI MATTONI |  |  |
| I-04-15 | Muratura di mattoni dello spessore superiore a una testa, e malta di cemento, a qualsiasi profondità od altezza compresa la discesa e il tiro in alto dei materiali, i magisteri ed oneri per appresature e riseghe, per eventuale inclinazione a scarpa dell'intera muratura o di una sola faccia, per squarci e mazzette, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte |  |  |
|  | a) con mattoni pieni | mc | 235,87 |
|  | b) con mattoni semipieni (doppio uni) | mc | 164,23 |
|  | c) con mattoni forati di qualsiasi tipo | mc | 107,73 |
| I-04-16 | Compensi alla muratura per spessori superiori ad una testa di cui al numero precedente: |  |  |
|  | a) se costruite in breccia, per qualsiasi ripresa di muri, archi, o volte | mc | 41,86 |
|  | b) se costruite per pilastri isolati della sezione inferiore a mq. 0,30, di qualsiasi forma, e per la |  |  |
|  | parte isolata in quanto non inclusa in altre murature | mc | 24,43 |
|  | c) se costruite con paramento a faccia vista di mattoni comuni scelti, compresa la scarnitura e |  |  |
|  | pulitura delle connessure, e la stuccatura e stilatura dei giunti. Il compenso si intende |  |  |
|  | applicato alla superficie del paramento | mq | 10,54 |
|  | d) se costruita con mattoni sabbiati, o con mattoni squadrati e pressati, esenti da imperfezioni |  |  |
|  | di ogni genere | mq | 18,02 |
| I-04-17 | Muratura di mattoni dello spessore di una testa (14-15 cm.) e malta di cemento, eseguita retta ed a qualsiasi altezza o profondità, compresi gli eventuali architravi in c.a., piattabande, il taglio e suggellatura degli incastri a muro se necessari: |  |  |
|  | a) con mattoni pieni | mq | 36,62 |
|  | b) con mattoni semipieni (doppio uni) | mq | 33,47 |
|  | c) con mattoni forati di qualsiasi tipo | mq | 20,86 |
| I-04-18 | Compensi alla muratura di spessore una testa di cui al numero precedente: |  |  |
|  | a) se costruite con paramento a faccia vista di mattoni comuni scelti, compresa la scarnitura e |  |  |
|  | pulitura delle connessure, e la stuccatura e stilatura dei giunti. Il compenso si intende |  |  |
|  | applicato alla superficie del paramento. | mq | 25,86 |
|  | b) se costruita con mattoni sabbiati, o con mattoni squadrati e pressati, esenti da imperfezioni |  |  |
|  | di ogni genere | mq | 18,02 |
|  | c) se costituita con andamento comunque curvilineo. Il compenso si intende applicato alla |  |  |
|  | superficie di sviluppo della parte curva. | mq | 10,54 |
| I-04-19 | Muratura di mattoni posti in foglio con malta di qualsiasi tipo, eseguita retta o curva ed |  |  |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | a qualsiasi altezza o profondità, compreso eventuali architravi in c.a. o piattabande, il taglio e |  |  |
|  | la suggellatura degli incastri a muro se necessari: |  |  |
|  | a) con mattoni semipieni | mq | 19,63 |
|  | b) con tavelline spessore cm. 3 | mq | 16,47 |
|  | c) con mattoni forati dello spessore di cm. 6 | mq | 14,87 |
|  | d) con mattoni forati dello spessore di cm. 8 | mq | 14,56 |
|  | e) con mattoni forati dello spessore di cm. 10 | mq | 15,18 |
|  | f) con mattoni forati dello spessore di cm. 13 | mq | 15,91 |
| I-04-20 | Sovrapprezzo per esecuzione di tramezzi di qualsiasi genere a delimitazione di vani con superficie interna inferiore al m. quadro: sui prezzi di elenco relativi ai tramezzi eseguiti |  |  |
|  |  | % | 15 |
| I-04-21 | Compenso alle murature di mattoni posti in foglio: |  |  |
|  | a) se costruite per volte di qualsiasi genere, forma e luce, comprese le centine e armature di |  |  |
|  | qualsiasi genere | mq | 14,56 |
|  | b) se costruite per cassonetti a chiusure di canne, o tracce, o rivestimenti di condutture, camini, |  |  |
|  | e simili, compreso le ammorsature, sino alla larghezza massima di m. 0,30 per qualsiasi |  |  |
|  | lunghezza e altezza | mq | 8,21 |
| I-04-22 | Muratura in laterizio alveolare, termocoibente, per tamponature, malta cementizia a q.li 3 di cemento posti in opera con i fori rivolti verso l'alto, compreso ogni onere e magistero, la fornitura dei laterizi, il trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario. |  |  |
|  | a) Spessore cm. 8 | mq | 15,18 |
|  | b) Spessore cm. 12 | mq | 20,86 |
|  | c) Spessore cm. 20 | mq | 27,22 |
|  | d) Spessore cm. 25 | mq | 29,80 |
|  | e) Spessore cm. 30 | mq | 31,92 |
|  | f) del tipo portante antisismico | mc | 119,82 |
| I-04-23 | Muratura costituita da blocchi di cemento a grana fine, vibrati tali da essere lasciati a faccia vista per opere di particolare valenza architettonica di qualsiasi colorazione, realizzata con pigmenti di prima qualità, compresi gli oneri relativi ai pezzi speciali, i tagli, la sigillatura eseguita a perfetta regola d'arte compreso l'onere di costruzione su andamento curvilineo a qualsiasi altezza. |  |  |
|  | A) cm. 12x25x13 struttura ruvida. | mq | 36,36 |
|  | B) cm. 15x2 5x 1 3 struttura ruvida. | mq | 37,96 |
|  | C) cm. 20x25x3 struttura ruvida. | mq | 39,15 |
|  | D) cm. 12x25x13 struttura fine. | mq | 37,18 |
|  | E) cm. 15x25x13 struttura fine. | mq | 38,53 |
|  | F) cm. 20x25x13 struttura fine. | mq | 44,47 |
| I-04-24 | Muratura in blocchi silico calcari di qualsiasi colore per esterni e per tramezzature interne di particolare valenza architettonica compreso l'onere dei tagli, dei pezzi speciali, montati anche con andamento curvilineo a qualsiasi altezza, compreso la sigillatura a perfetta regola d'arte formati: |  |  |
|  | a) 25x10x6 cm | mq | 35,12 |
|  | b) 25x10x13.5 cm | mq | 36,05 |
|  | c) 25x14.5x6 cm | mq | 37,96 |
|  | d) 25x14.5,13.5 cm | mq | 39,15 |
|  | e)25x20x6 cm | mq | 40,44 |
|  | f) 25x20x13.5 cm | mq | 41,01 |
| I-04-25 | Muratura in laterizio a camere multiple termo coibente per tamponature, con malta |  |  |
|  | cementizia a ql. 3,00 di cemento, compreso ogni onere e magistero, la fornitura di laterizi, il |  |  |
|  | trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario. |  |  |
|  | a) spessore cm. 25 | mq | 22,10 |
|  | b) spessore cm. 30 | mq | 25,25 |
|  | c) spessore cm. 35 | mq | 28,46 |
|  | TRAMEZZI IN GESSO |  |  |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| I-04-26 | Tramezzature realizzate con pannelli o blocchi di gesso conglomerato additivato, stampati e |  |  |
|  | pressofusi, di tipo pieno multiforo od alveolato e di pannelli in laterogesso, posati con appositi mastici collanti e sigillanti, superficie rasata sulle facce a piano perfetto: |  |  |
|  | a) con pannelli dello spessore di cm. 6 di tipo pieno | mq | 18,59 |
|  | b) con pannelli dello spessore di cm. 8 multiforo od alveolato | mq | 21,23 |
|  | c) con pannelli dello spessore di cm. 10 multiforo od alveolato | mq | 22,47 |
|  | d) con pannelli dello spessore di cm. 6 in laterogesso | mq | 22,47 |
|  | e) con pannelli dello spessore di cm. 8 in laterogesso | mq | 23,47 |
|  | f) con pannelli dello spessore di cm. 10 in laterogesso | mq | 23,91 |
|  | g) con pannelli dello spessore di cm. 12 in laterogesso | mq | 26,55 |
|  | h) sovrapprezzo alle lettere da "a" a "g" per sigillatura giunti e rasatura sulle facce a copia | mq | 2,74 |
|  | perfetta: |  |  |
| I-04-27 | Rasatura a gesso per i pannelli di cui alla voce I-4-26 con gesso da stuccatore e calce adesiva in ragione di 60 parti di gesso e 40 di calce in polvere, tirata in piano a regoli d’arte, in strato non inferiore a 5 mm. e non superiore a 10 mm., compresa la formazione di spigoli orizzontali e verticali e sigillature all'incontro con pavimento o rivestimento: |  |  |
|  |  | mq | 3,05 |
|  | TRAMEZZI IN CARTONGESSO |  |  |
| I-04-28 | Tramezzi in cartongesso costituiti da lastre di gesso rivestivo di vario spessore, montati su struttura in acciaio con viti autoperforanti. Compresa la sigillatura dei giunti con rete di armatura in fibra di vetro e stuccatura della testa delle viti. Misurazioni da effettuare vuoto per pieno fino a mq. 2,5 a compenso dei telai di porte e finestre: |  |  |
|  | a) Struttura portante larga mm. 55-75 e due lastre di cartongesso rivestito,una per lato, spessore mm. 12,5,, in modo da dare un tramezzo dello spessore di mm.80-100 | mq | 28,46 |
|  | b) Struttura portante larga mm.55-75 e quattro lastre di gesso rivestite, due per lato, spessore mm.12,5, in modo da dare un tramezzo dello spessore di mm.105-125 | mq. | 30,99 |
|  | c) idem come sopra a) con due lastre, una per lato, dello spessore mm. 15 | mq | 35,33 |
|  | d) Per parti curve con struttura portante 55-75 mm e quattro lastre, due per lato, dello spessore di mm.6 | mq. | 35,33 |
| I-04-29 | Parete divisoria per grandi luci in altezza, composta da una struttura portante dello spessore di mm. 75-150 ed altezza da metri 3.00-6.00 in montanti di acciaio zincato spessore 6/10 e guide ad "U" fissate a pavimento e soffitto con appositi tasselli. I montanti vengono lasciati ad interesse cm. 60, e lastre di cartongesso vengono avvitate alla struttura in numero di quattro, a giunti sfalsati, due per ogni lato. Compreso la sigillatura dei giunti con banda di armatura, successiva lisciatura finale della superficie. Misurazione da effettuare vuoto per pieno fino a mq. 2.5 a compenso dei telai di porte e finestre: |  |  |
|  | a) Struttura portante larghezza mm. 75 per altezze fino a metri 4.50 e a 4 lastre di cartongesso, |  |  |
|  | due spessore mm. 9,5 e due spessore mm.12,5, posate sfalsate le une rispetto alle altre. |  |  |
|  | Spessore risultante della parete cm. 119 | mq | 39,15 |
|  | b) Struttura portante larghezza mm. 75, per altezze da metri 4.50 a metri 6.00 e 4 lastre di |  |  |
|  | gesso rivestito,due per lato, dello spessore di 12,5 mm, posate a giunti sfalsati le une rispetto alle alte per uno spessore risultante della parete pari a mm.125 | mq | 47,88 |
|  | c) Per pareti a grande altezza da 6.00 a 8.50 eseguite con doppia struttura portante dello |  |  |
|  | spessore di 75 mm cadauno, in acciaio zincato da 6/10 mm, con tamponamento eseguito con |  |  |
|  | 4 lastre dello spessore di 12,5 mm, due per lato a giunti sfalsati, compreso l'area per la |  |  |
|  | realizzazione di calastrelli in gesso rivestito da mm 13, delle dimensioni 50 cm per la larghezza dell’intercapedine interna della parete ad interasse di cm.100 in altezza, eseguito per l’irrigidimento della doppia struttura portante | mq. | 58,25 |
| I-04-30 | Pareti in gesso rivestito idrofughe, per bagni e cucine, locali e box doccia trattati in pasta e in superficie con additivi siliconici idrorepellenti, su struttura portante mm. 55-75, spessore delle lastre mm. 12,5. |  |  |
|  | Misurazione da effettuare vuoto per pieno fino a mq. 2.5 a compenso dei telai | mq | 32,95 |
|  | di porte e finestre |  |  |
| I-04-31 | Tramezzi in pannelli prefabbricati imputrescibili incombustibili composti da un'anima in |  |  |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | reticolo alveolare di cartone trattato con resine termoindurenti e da due lastre di gesso duro |  |  |
|  | additivato rivestito di speciale cartone, a superficie liscia, delle dimensioni esistenti in |  |  |
|  | commercio: |  |  |
|  | a) Spessore totale cm. 6, anima di cm. 4, due lastre di gesso dello spessore di cm. 1 ognuna | mq | 20,86 |
|  | b) Spessore totale cm. 7,2 anima da cm. 4,5 due lastre di gesso dello spessore di cm. 1,3 |  |  |
|  | ognuna | mq | 21,54 |
|  | Montaggio su robusti listelli di legno fissati a pavimento, a soffitto e sulle pareti laterali ed assemblati tra loro con tasselli di legno inseriti nell'anima per mezzo di chiodi e viti zincati, finiti con sigillatura dei giunti con bande di armatura e successiva lisciatura, superficie rasata su ambo le facce a piano perfetto. |  |  |
| I-04-32 | Fornitura e posa in opera di parete mobile modulare dello spessore di mm. 100-120, costituita da strutture intelaiata portante non apparente in profili sagomati di acciaio zincato, profili a vista di tenuta pannelli e vetri in estruso di alluminio anodizzato satinato, coprifili e zoccolino battiscopa in estruso, p.v.c. nero o coloro allumino con superfici completamente cieche, costruite da pannelli melaminici, in laminato plastico, glasal o impiallacciate in essenza di legno naturale, il tutto a scelta della Direzione lavori. L'intercapedine fra i pannelli di tamponamento sarà riempita con materassino in fibra di vetro |  |  |
|  | dello spessore di mm. 60 | mq | 91,93 |
| I-04-33 | Fornitura e posa in opera di parete mobile modulare, ecc. idem come precedente voce, ma con zoccolatura cieca per un'altezza di m. 1,00 circa e parte superiore in superficie vetrata composta da due lastre di vetro float da 4 a 6 mm. di spessore, di cui una eventualmente |  |  |
|  | martellata opaca | mq | 119,82 |
|  | CONTROPARETI CONTRORIVESTIMENTI CASSONETTI |  |  |
| I-04-60 | Controparete di muro perimetrale esterno, costituito da una lastra di cartongesso in vari spessori, da posare su struttura portante in acciaio, in modo da costituire intercapedine: Compreso gli oneri di cui ai numeri precedenti, e compresi gli oneri per cielini, mazzette, sguinci, misurazione da effettuare a vuoto per pieno fino a metri quadri due: |  |  |
|  | a) Struttura portante larga mm. 55-75 e una lastra di cartongesso spessore mm. 12,5 | mq | 22,98 |
|  | b) Struttura portante larga mm. 55-75 e una lastra di cartongesso spessore mm. 18 | mq | 25,46 |
|  | c) Struttura portante mm. 55-75 e una lastra di cartongesso spessore mm. 23 | mq | 28,67 |
| I-04-61 | Controrivestimento di muri, pilastri, e strutture in genere, compreso canne in argilla espansa, e simili, eseguito con lastre di gesso rivestito, applicate alla struttura mediante incollaggio, o su intelaiatura in profili di acciaio zincato debitamente fissati mediante specifici accessori di fissaggio, sigillatura dei giunti con bande di armatura e successiva lisciatura finale a piano perfetto: |  |  |
|  | a) Con lastre di gesso rivestito dello spessore di mm.9,5 applicate con specifiche malte adesive | mq | 12,70 |
|  | b) Idem come a) con lastre di gesso rivestito spessore mm. 12,5 | mq | 13,94 |
|  | c) Idem come a) applicate su intelaiatura di profili in acciaio zincato | mq | 17,77 |
|  | d) Idem come e) con lastre dello spessore di mm. 12,5 | mq | 19,06 |
| I-04-62 | Cassonetto in cartongesso per rivestimento di canne, tubazioni, canne fumarie, eseguito con struttura portante in montanti di acciaio zincato di qualsiasi spessore, e una sola lastra di gesso rivestito. Compreso la sigillatura dei giunti con bande di armatura, successiva lisciatura finale a perfetto piano, e ogni altra opera necessaria al completamente: |  |  |
|  | a) Con lastre spessore mm. 12,5 | mq | 32,95 |
|  | b) Con lastre spessore mm. 18 | mq | 35,33 |
|  | c) Con lastre spessore mm. 23 | mq | 37,24 |
|  | d) Sovrapprezzo ad a) e b) per ricoprimenti di canne e tubi anziché in verticale, in orizzontale, |  |  |
|  | sotto soffitto: in più | % | 40 |
|  | TAMPONAMENTI DI FACCIATA IN CLS PREFABBRICATO |  |  |
| I-04-80 | Pannelli prefabbricati in cls, per tamponamento di facciata, in conglomerato dati in opera |  |  |
|  | compreso armatura, ancoraggi alla struttura portante, prefabbricata o tradizionale, finiti sulla |  |  |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | faccia esterna lisci da cassero metallico. Da controtamponare con pannelli isolanti e murature a scelta; misurazione a vuoto per pieno |  |  |
|  | per qualsiasi vuoto, esclusa la tinteggiatura, compresa la sigillatura: |  |  |
|  | - in cls armato classe R 350 |  |  |
|  | a) spessore cm. 12 | mq | 34,76 |
|  | b) spessore cm. 15-16 | mq | 41,68 |
|  | - in cls armato di argilla espansa |  |  |
|  | c) spessore cm. 12 | mq | 38,53 |
|  | d) spessore cm. 15-16 | mq | 44,88 |
| I-04-81 | Fornitura e posa in opera di pannelli verticali prefabbricati pluristrato a sandwich per pareti esterne sia portanti per tamponamento di facciate che portanti strutturali, costituiti da tre strati rigidamente collegati tra loro, con speciali ganci o greche di acciaio inossidabile in modo da creare monolicità ai pannelli: |  |  |
|  | a) pannelli pieni portanti di tamponamento facciate di qualsiasi dimensione, costituiti da due |  |  |
|  | strati su calcestruzzo classe R 250 vibrato ed anche additivato, ognuno dello spessore di cm. |  |  |
|  | 6 e da uno strato intermedio di coibente termico ad alta densità di tipo da scegliere dalla |  |  |
|  | direzione lavori dello spessore di cm. 3; detti strati dovranno essere convenientemente armati |  |  |
|  | con rete elettrosaldata a barre di acciaio ad alta resistenza e la superficie esterna a vista dovrà |  |  |
|  | essere finita in cemento liscio da fondo cassero, trattata con vertice impermeabilizzante ai |  |  |
|  | siliconi, mentre la superficie interna a vista dovrà essere finita con intonaco tirato a fratazzo |  |  |
|  | fine (spessore totale cm. 15 + cm. 1) | mq | 79,53 |
|  | b) idem come punto a) ma costituiti da uno strato esterno dello spessore di cm. 6, strato |  |  |
|  | intermedio di coibente termico dello spessore di cm. 3, strato interno dello spessore di cm. 12 |  |  |
|  | (spessore totale di cm. 21 + cm. 1,0). | mq | 94,98 |
|  | c) sovrapprezzo al punto a) per strato verso l'interno dello spessore di cm. 6 costituito da |  |  |
|  | calcestruzzo leggero con argilla espansa | % | 10 |
|  | d) sovrapprezzo al punto b) per strato verso l'interno dello spessore cm. 12, costituito da |  |  |
|  | calcestruzzo leggero con argilla espansa: | % | 10 |
|  | e) sovrapprezzo al punto a e al punto d) per ricavo nei pannelli di vani per serramenti della |  |  |
|  | superficie netta compresa fra mq. 0,50 e mq. 1,00 come da disegni di progetto, con due strati |  |  |
|  | d'ambito uniti ai bordi e in corrispondenza dei serramenti (spalle e cielini) | mq | 2,22 |
|  | f) idem come al punto e) ma per serramenti della superficie nella compresa fra mq. 1,01 e mq. |  |  |
|  | 2,01 | mq | 3,20 |
|  | g) idem come al punto e) ma per serramenti della superficie netta compresa fra mq. 2,01 e mq. |  |  |
|  | 3,01 | mq | 4,13 |
|  | h) idem come al punto e) e g) ma per serramenti della superficie netta superiore a mq. 3,01 | mq | 5,06 |
|  | MURATURE A CASSA VUOTA E DI CORTINA |  |  |
|  | ### Opere varie in muratura |  |  |
| I-04-82 | Muratura a cassa vuota e di cortina per tamponamento di strutture intelaiate in c.a. e per qualsiasi costituzione, costituita da due pareti parallele, in varie combinazioni di tipi e spessori, con murature di tufo, di blocchetti o di mattoni, o di pannelli in cls, o di laterizio alveolare, o di cartongesso, con intercapedine interna variabile a seconda dei casi, compresa la formazione di mazzette, stipiti, sguinci e parapetti, i collegamenti trasversali in ragione di uno per mq., se ritenuti necessari per la stabilità locale e globale del paramento esterno. E' escluso l'isolamento termico da compensare a parte, in accordo con i calcoli di legge e del tipo di isolamento prescelto. Aggiunta ai prezzi o compensi delle murature del presente capitolo, corrispondenti a quelle impiegate per la formazione delle pareti percento Prezzi da applicarsi alla superficie effettiva di ciascuna parte, senza detrazione dei vuoti delle finestre e porte finestre, a compenso della creazione degli sguinci, architravi, ecc., compresa altresì la intonacatura al grezzo sulla faccia |  |  |
|  | interna della fodera esterna. | % | 15 |
| I-04-83 | Muratura a cassa vuota di cortina eseguita con malta di cemento, costruita da doppia parete con interposta camera d'aria, per spessore complessivo da cm. 30 a cm. 40, compresi di collegamenti trasversali con elementi di punta, ferri sagomati e ancorati con malta cementizia nella misura di almeno due al metro quadrato, l'incassatura superiore, la formazione di mazzette e squarci, l'onere degli spigoli, nonchè l'intonacatura al grezzo sulla faccia interna |  |  |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | della fodera esterna. Prezzi da applicarsi alla superficie effettiva di ciascuna parte, senza detrazione dei vuoti delle finestre e porte finestre, per tenere conto degli oneri per la creazione |  |  |
|  | di sguinci, architravi, ecc. |  |  |
|  | a) con parete esterna in mattoni pieni ad una testa, e parete interna in mattoni forati dello |  |  |
|  | spessore di cm. 8- 1 0 | mq | 59,34 |
|  | b) con parete esterna in mattoni forati di cm. 13 e parete interna con mattoni forati di cm. 8-10, |  |  |
|  | oppure con parete interna ed esterna ciascuna dello spessore di cm. 10 | mq | 36,00 |
|  | c) Sovrapprezzo al punto b), per ogni centimetro di maggiore spessore della parete esterna | mq | 1,03 |
| I-04-84 | Muratura a cassa vuota con blocco esterno in cls. con gli stessi oneri del numero precedente, in vari spessori, escluso l'isolamento da conteggiarsi a parte: |  |  |
|  | - blocco esterno cls. spessore cm. 15 |  |  |
|  | a) fodera interna di gesso spessore cm. 8 | mq | 45,15 |
|  | b) lastra interna di cartongesso spessore mm. 13 su struttura di acciaio spessore mm. 55-75 | mq | 50,51 |
|  | c) lastra interna di cartongesso spessore mm. 15 | mq | 52,11 |
|  | d) lastra interna di cartongesso spessore mm. 18 su struttura di acciaio spessore mm. 55-75 | mq | 53,35 |
|  | e) lastra interna di cartongesso spessore mm. 23 su struttura di acciaio spessore mm. 55-100 | mq | 54,59 |
|  | f) sovrapprezzo alle lettere da "a" ad "e" per blocco cls spessore cm. 20 | mq | 1,34 |
|  | g) sovrapprezzo alle lettere da "a" ad "e" per blocco cls spessore cm. 25 | mq | 1,55 |
| I-04-85 | Muratura a cassa vuota con blocco esterno in argilla espansa con gli stessi oneri del |  |  |
|  | numero precedente, in vari spessori, escluso l'isolamento da conteggiarsi a parte: |  |  |
|  | - blocco esterno argilla espansa spessore cm. 15 |  |  |
|  | a) fodera interna di gesso spessore cm. 8 | mq | 52,11 |
|  | b) fodera interna con blocchi di argilla espansa spessore cm. 12 | mq | 45,14 |
|  | c) sovrapprezzo a "a" e "b" per blocco esterno spessore cm. 20 | mq | 7,02 |
|  | d) fodera interna ed esterna ambedue in argilla espansa dello spessore di cm. 12 | mq | 41,68 |
| I-04-86 | Muratura a cassa vuota con blocco esterno in laterizio alveolare termocoibente, di spessore cm. 20 e parete interna: |  |  |
|  | a) di mattoni forati di spessore cm. 8 | mq | 46,48 |
|  | b) di blocchi di argilla espansa spessore cm. 8 | mq | 47,93 |
|  | c) di cartongesso a una lastra spessore mm. 13 su struttura di acciaio spessore mm. 55-75 | mq | 51,44 |
|  | d) di cartongesso a una lastra spessore mm. 18 su struttura di acciaio spessore mm. 55-75 | Mq | 52,68 |
|  | e) di cartongesso a una lastra spessore mm. 23 su struttura di acciaio spessore mm. 5 5-1 00 | mq | 53,35 |
| I-04-87 | Esecuzione di caminetto interno prefabbricato o costruito in opera, avente circa dimensioni mt. 1,80x 1,10 sporgente dal muro circa cm. 30, con bocca di fuoco di cm. 50x601 rivestito internamente con mattoni refrattari, completo di ripiano superiore in pietra calcarea o |  |  |
|  | marmo Carrara, il tutto in opera compreso ogni onere | corpo | 416,63 |
| I-04-88 | Esecuzione di forno di panificazione avente diametro non superiore a cm. 160 con focolaio eseguito in mattoni refrattari, completo di presa di fumo, sportello metallico ed ogni altro |  |  |
|  | accessorio per darlo completo e funzionante in opera | corpo | 836,30 |
| I-04-89 | Bauletto per terminali costituito era frantumi di laterizio e malta bastarda, rustico fratazzato sulle pareti in vista rifinita con colla di cemento, dello spessore al centro di circa il 30% della larghezza, completo, se richiesto, con pezzi di vetro infissi al coronamento |  |  |
|  | a) su muri dello spessore sino a cm. 20 | ml | 2,89 |
|  | b) su muri dello spessore sino a cm. 35 | ml | 4,75 |
|  | c) su muri dello spessore oltre i cm. 35 | ml | 8,21 |
| I-04-90 | Revisione di rivestimenti di normali mattoni a vista, mattoncini di cotto o di klinker, |  |  |
|  | comprendente la spazzolatura delle fughe dei giunti, la rimozione dei chiodi, inzancature, tasselli, elementi rotti o mancanti, tracce di rappezzi non adatti, dove e per quanto occorra, la sigillatura delle fughe e dei giunti, i ritocchi, gli accompagnamenti, la fornitura e la posa degli elementi in numero massimo di 5 al mq; |  |  |
|  | a) rivestimento normale di mattoni a vista | mq | 4,75 |
|  | b) rivestimento di mattoni di cotto | mq | 4,49 |
|  | c) rivestimento di mattoni di klinker | mq | 5,06 |