| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | II-04 RIPARAZIONE E RINFORZO DI PILASTRI E TRAVI IN C.A. |  |  |
| II-04-01 | Rinforzo di travi e pilastri in c.a. con getto dello spessore medio cm. 5 di calcestruzzo reoplastico, ottenuto mediante l'aggiunta di additivi fluidificanti, antiritiro, riduttori d'acqua, caratterizzato da un basso valore del rapporto acqua/cemento (inferiore a 0,4) previa puntellazione opportuna della struttura (non compresa nel prezzo), verifica con controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo ancora integro, asporto dell’intonaco e della parte degradata di cls, scarnificazione della zona di cls fessurata fino a mettere a nudo l'armatura metallica, pulizia accurata di tutta la superficie, ripristino con saldatura ed eventuale aggiunta dell'armatura metallica (pagata a parte) formata da tondi verticali, da staffe ed eventuale rete elettrosaldata. l'eventuale iniezione con resine epossidiche sarà pagata con il prezzo di elenco, così come le casseforme. |  |  |
|  | a) al mq. di superficie trattata | mq | 60,32 |
|  | b) per ogni cm. di spessore superiore ai cinque. | mq | 5,99 |
| II-04-02 | Rinforzo di pilastri o travi in c.a. con malta cementizia premiscelata e additivata o betoncino premiscelato additivato (contenente ghiaietto), a base cementizia privi di ritiro, previa puntellazione, se opportuna, delle struttura (non compresa nel prezzo), verifica con controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo ancora integro, asporto dell'intonaco e parte degradata in cls, pulizia e lavaggio accurato di tutta la superficie, ripristino con saldatura e eventuale aggiunta dell'armatura metallica (pagata a parte), formata da tondi verticali, e da staffe diam. 8, secondo progetto, o da profili saldati, l'eventuale iniezione nelle lesioni presenti con resine epossidiche, sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco. Escluse le casseforme. |  |  |
|  | a) solo ripristino con conservazione della sezione originaria, e consumo medio di materiale |  |  |
|  | kg/mq. 20. | mq | 38,11 |
|  | b) con aumento della sezione originaria, dello spessore cm. 5 e spessori singoli di ringrosso |  |  |
|  | fino a 3 cm. perlato | mq | 74,99 |
|  | c) aumento al punto b) per ogni cm. in più, compreso la fornitura e posa in .opera di rete |  |  |
|  | elettrosaldata come armatura di contrasto di qualsiasi dimensione di maglia e filo | mq | 10,02 |
| II-04-03 | Consolidamento di strutture in c.a. lesionate, mediante iniezioni di resina epossidica, senza solventi a bassa viscosità ed a rapido indurimento, con macchine a bassa pressione previo controllo della zona di cls ancora integro, compresa la spazzolatura meccanica delle superfici, l'applicazione degli iniettori, la stuccatura delle fessurazioni con malta adesiva epossidica, |  |  |
|  | esportazione degli iniettori mediante mola a smeriglio compreso ogni onere. | kg | 59,39 |
| II-04-04 | Fornitura e posa in opera di malta reoplastica del tipo colabíle a stabilità volumetrica per inghisaggio di barre tonde in acciaio ad aderenza migliorata, compresi gli oneri di pulizia e |  |  |
|  | bagnatura a saturazione dei fori di ancoraggio. | kg | 7,49 |
| II-04-05 | Ristrutturazione di pilastri in c.a. con ferri di armatura parzialmente snervati, comprendente la formazione di una robusta puntellatura della struttura portante, la demolizione dell'intonaco e delle parti pericolanti o distaccate, la scarnificazione della zona in cls fessurata, fino a mettere a nudo l'armatura metallica, la verifica con controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo ancora integro, il controllo e rettifica della verticalità del pilastro, la sostituzione dell'armatura metallica degradata, la pulitura e lavaggio a pressione delle parti scoperte, la spazzolatura meccanica delle superfici, la sovrapposizione ai ferri longitudinali snervati, il collegamento agli elementi strutturali sottostanti e sovrastanti mediante perforazione e passanti di diametro pari a 3 volte quelli delle barre di collegamento. Nei casi in cui la perforazione sia non passante la sua lunghezza dovrà essere tale da garantire la perfetta aderenza delle armature da inghisare e comunque non inferiore a 40 diametri. Saranno altresì comprese le staffe, secondo progetto (nel tratto di armatura snervata: minimo ( 8/10 cm.). l’attuazione della lisciatura in lamiera di acciaio di adeguato spessore (minimo 6 mm.) compresi pioli elettrosaldati minimo ( 6/20 mm. sulla superficie della lamiera a contatto con il getto di completamente, compresa la verniciatura protettiva della lamiera con doppia mano di rivestimento epossidico previa la sabbiatura delle superfici; compresa la fornitura della armatura e delle lamiere. |  |  |
|  | I prezzi sono per metro quadro di superficie trattata. |  |  |
|  | a) con fasciatura in lamiera di acciaio e riempimento con getto a secondo degli spessori di |  |  |
|  | malta cementizia, o betoncino reoplastico e a stabilità volumetrica. | mq | 231,22 |
|  | b) con fasciatura in lamiera di acciaio e chiodatura (( (10 mm.), passanti o meno a seconda dei |  |  |
|  | casi ( interasse ( 30 cm.) saldate di testa alla lamiera, iniezione con resine epossidiche con |  |  |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | l'immissione di cariche quarzose, stuccatura di chiusura, applicazione degli iniettori ed |  |  |
|  | esportazione successiva degli stessi mediante una mola smeriglio. | mq | 312,46 |
| II-04-06 | Fornitura e posa in opera di tasselli ad espansione di acciaio per ancoraggi in cls completi di rondella e dado di fissaggio, posti in opera a qualunque altezza, della lunghezza minima di cm. 20 e del diametro minimo di cm. 2 |  |  |
|  |  | cad | 8,01 |